Абразивные материалы

Зачистные круги

3M™ Cubitron™ II

| Конструкция: | Минерал: керамический оксид алюминия (Al2O3) зерно точной призматической формы 3M™ Связка: бакелитовая, с упрочняющими элементами (армирующая сетка из стекловолокна) Зернистость: 36+ Размеры: внешний Ø 115, 125, 150, 180, 230 мм толщина 7.0 мм посадочный Ø 22.23 мм |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение: | Круг, тип 27 – с утопленным центром |  |
| Оборудование: | Угловая шлифовальная машина высокой мощности (не менее 1 кВт!) |  |
| Принадлежности: | Дополнительных принадлежностей не требуется |  |
| Условия хранения: | Хранить при температуре 10-35ºС и относительной влажности 45-55% |  |
| Срок годности: | 3 года с даты изготовления. Дата окончания срока годности указана на металлическом кольце посадочного отверстия. |  |
| Сертификация: | Сертифицировано в установленном законодательством РФ и нормативными документами Таможенного Союза порядке. |  |
| Вид подачи: | Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне |  |

Зачистные круги 3M™ Cubitron™ II

| Характеристики | Преимущества | Выгоды |
| --- | --- | --- |
| Керамический оксид алюминия, зерно точной призматической формы 3M™ | Агрессивные режущие свойства Микрокристаллическая структура, образующая новые острые режущие грани по мере стачивания зерна Меньший нагрев в зоне обработки Острое зерно, позволяющее работать с небольшим прижимом | Повышение скорости обработки и производительности Большой ресурс службы, снижение затрат на абразивную обработку Отсутствие цветов побежалости и деформации поверхности, обработка любых металлов и сплавов Снижение нагрузки на оператора, повышение контроля над обработкой, увеличение срока службы шлифовальной машины |
| Оригинальная армированная структура на бакелитовой связке | Прочная армированная структура, абразив хорошо закреплён | Повышение стойкости круга, зерна не разлетаются, не происходит «разлохмачивания» рабочей кромки |

| #### Обрабатываемые материалы | Нержавеющие стали и сплавы, конструкционные стали, углеродистые стали и сплавы, быстрорежущие стали, цветные металлы и сплавы, другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву. |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Применение | Удаление усиления сварного шва, удаление заусенцев после газоплазменной резки, удаление окалины на изделиях из листового металла (например, на деталях строительной и другой специальной техники, автомобилей, водных судов, металлических емкостей, энергораспределительных систем и т.п.). |  |
| Указания по безопасности |  | Всегда используйте защитный кожух! Только для сухого применения |
|  | Внешний диаметр, мм; Максимальная частота вращения, об/мин. 115; 13300. 125; 12250. 150; 10200. 180; 8500. 230; 6650. |